2024-2025学年第一学期课程设计 说明书

学院：  信息工程学院

课程：  单片机课程设计

题目：   密码锁设计

姓名：    赵文晨

学号：  ？？？？？？

专业班级：  电子221

指导教师：   向菲

课程设计任务书

课程设计名称   单片机课程设计   学生姓名  赵文晨  专业班级   电子221

设计题目                      密码锁设计

- 课程设计目的

1、综合运用单片机技术，独立完成一个课题的设计，考察运用所学知识，解决实际问题的能力；

2、结合理论知识，考察阅读参考资料、文献、手册的能力；

3、进一步熟悉单片机技术的开发流程，掌握器件选型、电路匹配、SFR设定、程序编辑调试、代码下载验证等环节的实现方法和应用技巧；

4、锻炼撰写研究报告、研究论文的能力；

5、通过本实践环节，培养科学和严谨的工作作风。

- 设计内容、技术条件和要求

1、设计密码锁控制电路，具有上锁键和开锁键；

2、上锁前先按上锁键，自设密码（3位），开锁时先按开锁键，然后输入上锁时设定的密码开锁；

3、发光二极管的亮灭代表开锁和上锁；

4、密码错误报警，三次输入密码错误锁定密码锁。

三、时间进度安排

第1周： (1) 完成设计准备，确定实施方案；

(2) 完成电路的硬件设计；

(3) 完成控制程序设计流程。

第2周： (1) 完成控制程序编辑、编译及调试，生成可下载代码；

- 完成文件至器件的下载，并进行功能验证；

(3) 撰写设计说明书。

四、主要参考文献

[1] 王守中. 51单片机开发入门与典型实例[M]. 北京:人民邮电出版社,2007

[2] 彭为, 黄科. 单片机典型系统设计[M]. 北京:电子工业出版社,2006

[3] 求是科技. 单片机典型外围器件及应用实例[M]. 北京:人民邮电出版社,2006

[4] 戴佳. 51单片机C语言应用程序设计[M]. 北京:电子工业大学出版社,2006

指导教师签字：                                2024年12月6日

密码锁设计

前　言

在当今社会，密码锁作为一种便捷且高效的安全防护手段，已广泛应用于各类场合，从家庭住宅到商业场所，乃至高端电子设备中，均可见其身影。本项目旨在利用单片机为核心控制器，结合键盘输入、显示模块、存储单元及执行机构等外围设备，设计并实现一个功能完善的电子密码锁系统。通过这一实践过程，我们不仅能够学习单片机的基本编程、接口设计、电路搭建等关键技术，还能深入探索密码学基础、数据加密与验证算法等高级主题，为将来的专业学习和职业发展打下坚实的基础。

第1章 题目及要求

1.1 课程设计题目

密码锁设计

1.2 主要技术指标要求

1、设计密码锁控制电路，具有上锁键和开锁键；

2、上锁前先按上锁键，自设密码（3位），开锁时先按开锁键，然后输入上锁时设定的密码开锁；

3、发光二极管的亮灭代表开锁和上锁；

4、密码错误报警，三次输入密码错误锁定密码锁。

第2章 自主拓展功能介绍

1.密码位数增加至6位。

2.扩展了更改密码程序，只有开锁状态才可以更改密码。

3.增加了电磁门锁外设，可以同步密码锁程序的开锁和上锁。

4.加上了语音控制芯片，设置了开锁语音“主人你回来啦，我好想你呀”，密码第一次错误语音“你不是我的主人，你是个坏蛋”，密码第二次错误语音“你不要过来，你不要过来呀”，密码锁锁定歌曲【奇迹再现】，通过功放喇叭播放声音。

第3章 设计电路及硬件介绍

3.0 引脚接线

3.0.1清翔51开发板：

数码管使用P0，LED使用P1，矩阵键盘使用P3，蜂鸣器P2.3,数码管位选P2.7,数	码管段选P2.6。

3.0.2外设拓展：

语音模块SPK+接音响正极，SPK-接音响负极，DC-5V接单片机5V0引脚，GND接单	片机GND引脚，RX接单片机P3.1引脚。继电器输入端VCC接单片机3V3引脚，GND	接单片机GND引脚，IN接单片机P1.0引脚，继电器输出端COM接单片机5V0引脚，	NC接电磁门锁正极，电磁门锁负极接单片机GND引脚。

3.1 JQ8900-16P语音模块

3.1.1 模块简介

JQ8900-16P选用的是SOC方案，集成了一个16位的MCU,以及一个专门针对音频解码的ADSP（Audio Digital Signal Processing），ADSP解码器是指音频数字信号处理解码器，它通常用于处理音频数据，将其从压缩格式解码成原始音频数据，以便播放。ADSP 解码器可以是硬件实现的，也可以是软件实现的。采用硬解码的方式，更加保证了系统的稳定性和音质。小巧尺寸更加满足嵌入其它产品的需求。且模块内部含有一个FLASH存储器，用于对语音音频进行存储。开发板利用串口UART1与JQ8900-16P模块进行通信，可通过发送协议约定的通信指令控制语音模块利用SPI总线读写FLASH的方式播报指定的语音音频。

3.1.2 硬件参数

3.1.3管脚说明

3.1.4 两线串口通信控制

芯片通信采用全双工串口通信，波特率9600，停止位1位，检验位N。

部分控制指令：
		指定播放1-5首

AA 07 02 00 01 B4

AA 07 02 00 02 B5

AA 07 02 00 03 B6

AA 07 02 00 04 B7

AA 07 02 00 05 B8

音量减			AA 15 00 BF

音量加			AA 14 00 BE

停止			AA 04 00 AE

暂停			AA 03 00 AD

结束播放		AA 10 00 BA

3.1.5 原理图

3.2 音响原理图(实际只有单声道)

3.3 电磁门锁

3.4 继电器

原理：电磁感应

通过继电器可以实现小电流控制大电流

3.4.1原理图

3.4.2引脚图

3.5 数码管原理图

3.6 蜂鸣器原理图

3.7 LED原理图

3.8 矩阵键盘原理图

3.9 电源引出口

第4章 软件流程介绍

4.1 总体程序流程

注意：	1.只有开锁状态才能改密码程序

2.是否上锁指的是上锁键是否被按下，开锁状态（改密码和锁定除外）不管程	序到哪里下按上锁键可直接上锁，上锁状态就是程序已经上锁。

- 仿真及实测图

- 5.1仿真图

- 5.2实测图

第6章 遇到困难及解决方法

6.1 没错误但是keil无法生成hex文件

写好的程序用keil，编译0错误0警告，组建却报错，但是程序并没有逻辑性的错误。

*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
	SPACE: DATA
	SEGMENT: ?DT?_WRITEONECHAR?
	LENGTH: 0002H

解决办法：

一般keil在small模式。small 模式下未指存储类型的变量默认为data型，即直接寻址，只能访问低 128 个字节，但这 128 个字节也不是全为你程序所有，寄存器 R0-R7必须映射到低RAM，要占去 8 个字节，如果使用寄存组切换，占用的更多。可以通过删除程序中的无关变量使data减小到128以下，或者把keil编译模式small更改成large，这样data上限可以超过128，就不会报错了。

6.2电磁铁门锁无法工作

单片机IO口驱动能力有限，一般20－25mA，多个IO口加起来总电流有限制，根据厂家和封装不同而变化，一般不能超300mA,无法直接带动电磁铁门锁。

解决办法：

电磁铁门锁本质上就是一个电磁线圈，工作电流较大，借助电磁继电器，将电磁继电器的输入端接单片机IO口，通过输出端来控制电磁铁门锁的通电与断电，相当于把继电器当成一个开关，实现小电流控制大电流。

6.3程序经常自动复位，数码管乱码闪烁

整个密码锁系统包括单片机和外设（继电器，电磁门锁，语音控制芯片和功放喇叭），所需的供电均由一根USB数据线提供，他们一起工作时电流比较大，总电流上限较低，使得供给单片机的电流较小，无法支撑单片机执行程序，就会出现程序执行不稳定导致复位以及数码管乱码闪烁。

解决办法：

将系统供电的USB口更换为手机充电适配器的USB口，而不是电脑USB口，手机充电适配器输入端为220V~50Hz交流电，输出端电压虽然还是5V,但是输出电流上限更高，电流上限更高可以保证单片机工作电流供给足够，程序以及各种模块外设才能稳定工作。

6.4改密码要改程序

实际应用的密码锁，客户想要改密码还要重新下载程序，这是非常不方便的，市场竞争力太低。

解决办法：

将原来程序设定的默认密码更改为一个可以通过外设更改的数组，当触发更改	密码程序时，可以用新的数组覆盖原来的密码数组，实现更改密码的目的。

设计总结

- 1.我认为目前我做的51密码锁跟市场上的密码锁相比有一个不足点，就是一个密码锁并非只能有一个密码，可以是多个密码，或者是伪装密码，不同密码权限不一样，不同的人用不同的密码，就算改密码也只是更改自己的密码，不影响其他密码，甚至可以有记录功能，什么时间哪个密码开了锁，这是可以提升完善的地方。

- 2.我感觉51单片机性能不怎么好，首先5它只有一个定时器，1个I2C,1个SPI,1个UART，我这个功能要用，另一个功能就用不了，能扩展的外设太少了。比如数码管和1602LCD显示屏共用P0端口，这就意味着我不能同时使用它们。我扩展了1个语音模块，用的是UART通信，我再想扩展功能（比如视觉模块），如果还是UART和单片机通信，那我就没地方用了了。其次51晶振频率太低，我想扩展WS2812编程灯带，但是WS2812对时序要求比较严格，需要到ns级别，51单片机太吃力了，带不动。

- 3.还是有收获的，锻炼了我的编程能力和实际应用能力，各个模块之间的配合使用。

参考文献

[1]李全利,单片机原理及接口技术[M1.高等教育山版社，2003

[2]PROTEL99SE电路设计与制板[M],机械工业出版社，2007

[3]杨将新，李华军，刘到骏等.单片机程序设计及应用(从基础到实践).电子工业出版社

[4]魏立峰，王宝兴,单片机原理与应用技术.北京:北京大学出版社，2006:11-13

[5]刘鳀，孙春亮,单片机C语言入门,北京:人民邮电出版社:2010:11-48

[6]李建波,STC89C52单片机的电子密码锁,现代电子技术，2008，Vo1.286

[7]王为清，程国刚,单片机KeilCx51应用开发技术,北京:人民邮电出版社，2007;11-70

附  录

/*************************************************

【编写时间】： 2024年12月16日

* 【作    者】： 电子221赵文晨

* 【版    本】： 2.1

* 【实验平台】： QX-MCS51 单片机开发板

* 【外部晶振】： 11.0592mhz

* 【主控芯片】： STC89C52

* 【编译环境】： Keil μVisio4

* 【程序功能】： 密码锁

* 【使用说明】：

**************************************************/

/*********************************************

功能键

S6---S15数字键0-9		S16---更改密码

S17---更改密码完毕后确认       S18---重试密码、重新设定

S19---关闭密码锁		S20---验证密码

初始密码：000000 	密码位数：6位

注意：掉电后，所设密码会丢失，重新上点时，密码恢复为原始的000000。与P1相连的8位发光LED点亮代表锁被打开；熄灭代表锁被锁上

程序功能：

1、开锁：

下载程序后，直接按六次S6（即代表数字0），8位LED亮，锁被打开，输入密码时，六位数码管依次显示小横杠。

2、更改密码：只有当开锁（LED亮）后，该功能方可使用。首先按下更改密码键S16，然后设置相应密码，此时六位数码管会显示设置密码对应的数字。最后设置完六位后，按下S17确认密码更改，此后新密码即生效。

3、重试密码：当输入密码时，密码输错后按下键S18，可重新输入六位密码。 当设置密码时，设置中途想更改密码，也可按下此键重新设置。

4、关闭密码锁：按下S19即可将打开的密码锁关闭。确认密码更改---按S19关闭密码锁---输入新的密码打开密码锁

******************************************************/

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define jingzhen     11059200UL			 /* 使用22.1184MHz晶振 */

#define botelv   9600UL		     /* 波特率设置为9600 */

uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密码000000

uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密码输入

uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入数码管显示的变量

uchar wei,key,temp,confirm;

uchar Number_of_errors=0,i=0;

uint ii;

unsigned char sound1[4] = {0xAA, 0x15, 0x00, 0xBF}; // 音量-

unsigned char sound2[4] = {0xAA, 0x14, 0x00, 0xBF}; // 音量+

unsigned char end[4] = {0xAA, 0x10, 0x00, 0xBA}; // 音量+end

unsigned char song1[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x01, 0xB4}; // 第1首

unsigned char song2[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x02, 0xB5}; // 第2首

unsigned char song3[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x03, 0xB6}; // 第3首

unsigned char song4[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x04, 0xB7}; // 第4首

unsigned char song5[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x05, 0xB8}; // 第5首

unsigned char song6[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x06, 0xB9}; // 第6首

unsigned char song7[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x07, 0xBA}; // 第7首

unsigned char song8[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, 0x08, 0xBB}; // 第8首

volatile unsigned char sending;

volatile unsigned char index = 0; // 当前发送的索引

bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;	 //各个状态位

sbit S2=P3^0;

sbit S3=P3^1;

sbit S4=P3^2;

sbit S5=P3^3;

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

sbit beep=P2^3;

void init(void)				// 串口初始化

{

EA=0; // 暂时关闭中断

TMOD &= 0x0F;  // 定时器1工作在模式2

TMOD |= 0x20;    // 定时器1工作在模式2，自动重装

SCON=0x50;     // 串口工作在模式1

TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  // 计算定时器重装载值

TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);

PCON|=0x80;    // 波特率加倍

ES=1;         // 使能串口中断

TR1=1;        // 启动定时器1

REN=1;        // 允许接收

EA=1;         // 使能全局中断

}

void send(unsigned char d)		  // 发送一个字节的数据

{

SBUF=d; // 将数据写入串口缓冲区

sending=1;	 // 设置发送标志

while(sending); // 等待发送完成

}

void uart(void) interrupt 4		 // 串口中断服务程序

{

if(RI)    // 接收中断

{

RI=0;   // 清除接收中断标志

}

else      // 发送中断

{

TI=0; // 清除发送中断标志

sending=0;  // 清除发送标志

}

}

unsigned char code table[]=

{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,

0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};

void Init(void); //初始化函数

void delay(unsigned char i)

{

uchar j,k;

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)

{

dula=0;

P0=table[a];

dula=1;

dula=0;

wela=0;

P0=0xfe;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[b];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfd;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[c];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfb;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[d];

dula=1;

dula=0;

P0=0xf7;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[e];

dula=1;

dula=0;

P0=0xef;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[f];

dula=1;

dula=0;

P0=0xdf;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

}

void keyscan()

{

{

P3=0xfe;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xee:

key=0;

wei++;

break;

case 0xde:

key=1;

wei++;

break;

case 0xbe:

key=2;

wei++;

break;

case 0x7e:

key=3;

wei++;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

}

}

P3=0xfd;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xed:

key=4;

wei++;

break;

case 0xdd:

key=5;

wei++;

break;

case 0xbd:

key=6;

wei++;

break;

case 0x7d:

key=7;

wei++;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

}

}

P3=0xfb;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xeb:

key=8;

wei++;

break;

case 0xdb:

key=9;

wei++;

break;

case 0xbb:

genggai=1;

wei=0;

break;

case 0x7b:

if(allow)

ok=1;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

}

}

P3=0xf7;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xe7:

retry=1;

break;

case 0xd7:

close=1;

break;

case 0xb7:

confirm=1;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

}

}

}

}

void shumima()		//对按键采集来的数据进行分配

{

if(!wanbi)

{

switch(wei)

{

case 1:new1=key;

if(!allow)	a=17;

else a=key;	break;

case 2:new2=key;

if(a==17) b=17;

else b=key;	break;

case 3:new3=key;

if(a==17) c=17;

else c=key;	break;

case 4:new4=key;

if(a==17) d=17;

else d=key;	break;

case 5:new5=key;

if(a==17) e=17;

else e=key;	break;

case 6:new6=key;

if(a==17) f=17;

else f=key;

wanbi=1;	break;

}

}

}

void yanzheng()	  //验证密码是否正确

{

if(wanbi)	 //只有当六位密码均输入完毕后方进行验证

{

if((new1==old1)&(new2==old2)&(new3==old3)&(new4==old4)&(new5==old5)&(new6==old6))

allow=1;	//当输入的密码正确，会得到allowe置一

}

}

void main()

{

init();

allow=1;

P1=0x00;

for(ii=0;ii<=10;ii++)// 降低音量

{

index = 0; // 重置索引

while(index < 4) // 发送四个字节的数据

{

send(sound1[index]);

index++;

delay(10);

}

}

while(1)

{

keyscan();

shumima();

if(confirm)	 //验证

{

confirm=0;

ok=0; wei=0;

yanzheng();

if(allow)	 //验证完后，若allow为1，则开锁

{

P1=0x00;//

index = 0; // 重置索引

while(index < 6)

{

send(song1[index]); // 第1歌

index++;

}

if(!genggai)

{wanbi=0;}

Number_of_errors=0;

}

else if(!allow)

{

if(!genggai)

{wanbi=0;}

Number_of_errors++;

if(Number_of_errors==1)

{

index = 0; // 重置索引

while(index < 6)

{

send(song2[index]); // 第2歌

index++;

}

}

else if(Number_of_errors==2)

{

index = 0; // 重置索引

while(index < 6)

{

send(song3[index]); // 第3歌

index++;

}

}

else if(Number_of_errors>=3)//bo fang yin yue

{

index = 0; // 重置索引

while(index < 6)

{

send(song4[index]); // 第4歌

index++;

}

}

}

}

if(genggai)	  //当S16更改密码键被按下，genggai会被置一

{

if(allow)	 //若已经把锁打开，才有更改密码的权限

{

while(!wanbi)	//当新的六位密码没有设定完，则一直在这里循环

{

keyscan();

shumima();

if(retry|close)	 //而当探测到重试键S18或者关闭密码锁键S19被按下时，则跳出

{	wanbi=1;

break;

}

display(a,b,c,d,e,f);

}

}

}

if(ok)	  //更改密码时，当所有六位新密码均被按下时，可以按下此键，结束密码更改

{		  //其他时间按下此键无效

ok=0; wei=0;

genggai=0;

old1=new1;old2=new2;old3=new3; //此时，旧的密码将被代替

old4=new4;old5=new5;old6=new6;

a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;

}

if(retry)	//当重试按键S18被按下，retry会被置位

{

retry=0; wei=0;wanbi=0;

a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;

new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;

}

if(close)  //当关闭密码锁按键被按下，close会被置位

{

close=0;genggai=0;//所有变量均被清零。

wei=0;	wanbi=0;

allow=0;

P1=0xff;

a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;

new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;

}

display(a,b,c,d,e,f); //实时显示

}

}